Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

| ФАКУЛЬТЕТ | ИУ «Информатика и системы управления» |
| --- | --- |

| КАФЕДРА | ИУ1 «Системы автоматического управления» |
| --- | --- |

Домашнее задание №2

Электротехника

| Студент | ИУ1-31Б |  |  |  | А.Д. Соин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

| Преподаватель |  |  |  | С.А. Васюков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2025

Оглавление

1.	Условие домашнего задания.	3

2.	Расчёт естественных механической характеристики n(M) и электромеханической характеристики n(I2).	3

2.1.	Механическая характеристика n(M).	3

2.2.	Электромеханическая характеристика n(I2).	4

2.3.	Определение частоты вращения АД, соответствующую заданному моменту нагрузки на валу.	5

3.	Расчёт искусственных механических характеристик n(M) при различных способах регулирования частоты вращения трёхфазного асинхронного двигателя.	6

3.1.	Расчёт характеристики n(M) при уменьшении напряжения источника питания U1.	6

3.2.	Расчёт характеристики n(M) при введении добавочного сопротивления R2доб в цель ротора.	8

3.3.	Расчёт характеристики nM при изменении частоты напряжения f1 источника питания и соотношении U1f1=const.	10

4.	Расчёт искусственных механических характеристик nM при различных способах торможения трёхфазного асинхронного двигателя.	13

4.1.	Генераторное торможение.	13

4.2.	Торможение противовключением.	15

- Условие домашнего задания.

Вариант №2

Таблица исходных данных

| Номинальное напряжение двигателя, В | U1н | 220/380 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | Pн | 22 |
| Номинальная скорость вращения ротора, об/мин | nн | 716 |
| Кратность максимального момента | λк | 3.0 |
| КПД при номинальной нагрузке, % | ηн | 87 |
| Коэффициент мощности при номинальной нагрузке | cosφ1н | 0.82 |
| ЭДС заторможенного ротора, В | E2н | 102 |
| Ток ротора при номинальной нагрузке, А | I2н | 140 |

Таблица констант (вариант б)

| t | q1 | q2 | h1 | h3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.85 | 3 | 1.05 | 0.25 |

Определим число пар полюсов двигателя по формуле p=60fn0 с учётом того, что n0≈nн:

p=60fnн=60*50716=4.19

Округляя в меньшую сторону, получаем, что p=4, откуда частота вращения магнитного поля в асинхронном двигателе:

n0=60fp=750 об/мин

- Расчёт естественных механической характеристики n(M) и электромеханической характеристики n(I2).

  - Механическая характеристика n(M).

Вычислим номинальный момент двигателя:

Mн=9.55Pнηнnн=9.5522000*0.87716=255.289 Нм

Вычислим скольжение в номинальном режиме:

sн=n0-nнn0=750-716750=0.047

Зная номинальный момент двигателя и кратность максимального момента, определим максимальный момент двигателя:

MMAX=λкMн=3.0*255.289=765.867 Нм

Используя номинальные значения sн и λк, определим величины критического скольжения и критической частоты вращения:

sкр=sнλк+λк2-1=0.047*3+9-1=0.277

nкр=n01-sкр=7501-0.277= 542.423 об/мин

Соотношение между моментом и скольжением определяется формулой Клосса:

M=2MMAXssкр+sкрs

Связь между скольжением и скоростью вращения:

n=n01-s

  - Электромеханическая характеристика n(I2).

Определим угловую частоту вращения магнитного поля:

Ω0=2π60n0=2π60*750=78.54 рад/c

Определим активное сопротивление фазы обмотки ротора:

R2=MнΩ0sн3I2н2=255.289*78.54*0.0473*1402=0.016 Ом

Связь между токов в обмотке ротора, скольжением и моментом:

I2=MΩ0s3R2

  - Определение частоты вращения АД, соответствующую заданному моменту нагрузки на валу.

Заданный момент нагрузки:

MD=tMн=0.8*255.289= 204.231 Нм

Коэффициент нагрузки:

λD=MMAXMD=765.867204.231=3.75

Скольжение и частота вращения ротора, соответствующие моменту MD:

sD=sкрλD+λD2-1=0.2773.75+3.752-1=0.038

nD=n01-sD=7501-0.038=721.813 об/мин

Вычисленные данные характеристик приведены в таблице ниже:

|  | s | n | M | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холостой ход | 0.000 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.010 | 742.50 | 55.10 | 7.88 |
|  | 0.020 | 735.00 | 109.45 | 15.71 |
| Искомая точка | 0.028 | 728.63 | 154.49 | 22.28 |
|  | 0.030 | 727.50 | 162.35 | 23.44 |
| Номинальный режим | 0.036 | 723.00 | 193.11 | 28.00 |
|  | 0.050 | 712.50 | 261.27 | 38.38 |
|  | 0.100 | 675.00 | 450.00 | 71.24 |
|  | 0.150 | 637.50 | 548.17 | 96.30 |
|  | 0.200 | 600.00 | 578.67 | 114.24 |
| Критический режим | 0.210 | 592.63 | 579.34 | 117.08 |
|  | 0.250 | 562.50 | 570.56 | 126.83 |
|  | 0.350 | 487.50 | 510.98 | 142.02 |
|  | 0.450 | 412.50 | 443.78 | 150.07 |
|  | 0.550 | 337.50 | 385.87 | 154.70 |
|  | 0.650 | 262.50 | 338.73 | 157.57 |
|  | 0.750 | 187.50 | 300.63 | 159.46 |
|  | 0.850 | 112.50 | 269.59 | 160.76 |
| Пусковой режим | 1.000 | 0.00 | 232.87 | 162.05 |

Рис. 2.1. Естественные характеристики асинхронного двигателя.

- Расчёт искусственных механических характеристик n(M) при различных способах регулирования частоты вращения трёхфазного асинхронного двигателя.

  - Расчёт характеристики n(M) при уменьшении напряжения источника питания U1.

U1'=U1q1

MMAX'=MMAXq12=579.34*0.852=418.57 Нм

nкр'=nкр=592.63 об/мин

sкр'=sкр=0.210

Характеристику построим при помощи формулы Клосса:

M'=2MMAX'ssкр'+sкр's

Для нахождения коэффициента регулирования определим:

λD'=MMAX'MD=418.57154.49=2.709

sD'=sкр'λD'+λD'2-1=0.2102.709+2.7092-1=0.040

nD'=n01-sD'=7501-0.040=719.90 об/мин

Тогда коэффициент регулирования:

kD=nD'nD=719.90728.63=0.988

Вычисленные данные характеристики приведены в таблице ниже:

|  | s' | n' | M' |
| --- | --- | --- | --- |
| Холостой ход | 0.000 | 750.00 | 0.00 |
|  | 0.010 | 742.50 | 39.81 |
|  | 0.020 | 735.00 | 79.08 |
|  | 0.028 | 728.63 | 111.62 |
|  | 0.030 | 727.50 | 117.30 |
|  | 0.036 | 723.00 | 139.52 |
| Искомая точка | 0.040 | 719.90 | 154.49 |
|  | 0.100 | 675.00 | 325.13 |
|  | 0.150 | 637.50 | 396.06 |
|  | 0.200 | 600.00 | 418.09 |
| Критический режим | 0.210 | 592.63 | 418.57 |
|  | 0.250 | 562.50 | 412.23 |
|  | 0.350 | 487.50 | 369.18 |
|  | 0.450 | 412.50 | 320.63 |
|  | 0.550 | 337.50 | 278.79 |
|  | 0.650 | 262.50 | 244.73 |
|  | 0.750 | 187.50 | 217.20 |
|  | 0.850 | 112.50 | 194.78 |
| Пусковой режим | 1.000 | 0.00 | 168.25 |

Рис. 3.1. Естественная и искусственная механические характеристики двигателя при изменении U1.

При данном способе регулирования можно только понизить момент на валу. Повысить момент таким способом нельзя из-за конструктивных особенностей двигателя: при попытке увеличить момент он будет работать с перегрузкой, что приведёт к перегреву и возможному выходу из строя.

  - Расчёт характеристики n(M) при введении добавочного сопротивления R2доб в цель ротора.

Добавочное сопротивление:

R2доб=q2R2=2*0.232=0.464 Ом

При данном способе регулирования изменятся следующие характеристики:

sкр'=sкрR2'R2=0.210*0.232+0.4640.232=0.629

nкр'=n01-sкр'=750*1-0.629=277.90 об/мин

MMAX'=MMAX=579.34 Нм

Для нахождения коэффициента регулирования определим:

λD'=MMAX'MD=3.75

sD'=sкр'λD'+λD'2-1=0.6293.75+3.752-1=0.085

nD'=n01-sD'=7501-0.085=685.89 об/мин

Тогда коэффициент регулирования:

kD=nD'nD=685.89728.63=0.941

При помощи формулы Клосса строим характеристику. Вычисленные данные приведены в таблице ниже:

|  | s' | n' | M' |
| --- | --- | --- | --- |
| Холостой ход | 0.000 | 750.00 | 0.00 |
|  | 0.010 | 742.50 | 18.40 |
|  | 0.020 | 735.00 | 36.78 |
|  | 0.030 | 727.50 | 55.10 |
|  | 0.040 | 720.00 | 73.33 |
| Искомая точка | 0.085 | 685.89 | 154.49 |
|  | 0.100 | 675.00 | 179.54 |
|  | 0.150 | 637.50 | 261.27 |
|  | 0.200 | 600.00 | 334.39 |
|  | 0.250 | 562.50 | 397.48 |
|  | 0.300 | 525.00 | 450.00 |
|  | 0.350 | 487.50 | 492.11 |
|  | 0.450 | 412.50 | 548.17 |
|  | 0.550 | 337.50 | 574.10 |
| Критический режим | 0.629 | 277.90 | 579.34 |
|  | 0.750 | 187.50 | 570.56 |
|  | 0.850 | 112.50 | 554.16 |
| Пусковой режим | 1.000 | 0.00 | 522.37 |

Рис. 3.2. Естественная и искусственная механические характеристики двигателя при включении добавочного сопротивления R2доб.

Регулирование асинхронного двигателя при помощи добавления сопротивления в цепь ротора позволяет снизить скорость вращения, однако сопровождается заметным снижением КПД и ростом тепловых потерь. Этот метод целесообразен лишь для кратковременных режимов, так как длительное применение вызывает перегрев и ускоренный износ двигателя.

  - Расчёт характеристики nM при изменении частоты напряжения f1 источника питания и соотношении U1f1=const.

Рассмотрим, как влияет изменение f1 на величину момента MMAX. При U1=const: MMAX~1f2. Обычно при регулировании частоты вращения желательно, чтобы  MMAX оставался неизменным. Для этого одновременно с уменьшением f1 уменьшать и U1 так, чтобы U1f1=const.

Определим значения изменившихся характеристик:

n0'=n0f1'f1=n0q1=750*0.85=637.5 об/мин

∆n=n0-n0'=750-637.5=112.5 об/мин

nкр'=nкр-∆n=592.63-112.5=480.13 об/мин

sкр'=n0'-nкр'n0'=637.5-480.13637.5=0.247

nD'=nD-∆n=728.63-112.5=616.13 об/мин

sD'=n0'-nD'n0'=637.5-616.13637.5=0.034

Коэффициент регулирования, отличный от q1:

kD=nD'nD=616.13728.63=0.846

При помощи формулы Клосса строим характеристику. Вычисленные данные приведены в таблице ниже:

|  | s' | n' | M' |
| --- | --- | --- | --- |
| Холостой ход | 0.000 | 637.50 | 0.00 |
|  | 0.010 | 631.13 | 46.86 |
|  | 0.020 | 624.75 | 93.26 |
| Искомая точка | 0.034 | 616.13 | 154.49 |
|  | 0.040 | 612.00 | 182.95 |
|  | 0.050 | 605.63 | 225.44 |
|  | 0.090 | 580.13 | 372.88 |
|  | 0.100 | 573.75 | 403.21 |
|  | 0.200 | 510.00 | 566.74 |
| Критический режим | 0.247 | 480.13 | 579.34 |
|  | 0.250 | 478.13 | 579.29 |
|  | 0.300 | 446.25 | 568.50 |
|  | 0.350 | 414.38 | 545.74 |
|  | 0.450 | 350.63 | 488.58 |
|  | 0.550 | 286.88 | 432.85 |
|  | 0.650 | 223.13 | 384.57 |
|  | 0.750 | 159.38 | 344.09 |
|  | 0.850 | 95.63 | 310.32 |
| Пусковой режим | 1.000 | 0.00 | 269.59 |

Рис. 3.3. Естественная и искусственная механические характеристики двигателя при изменении частоты f1 источника питания и соотношения U1f1=const.

Метод частотного регулирования обеспечивает наибольшие возможности управления параметров двигателя, практически не изменяя форму характеристики, что делает его наиболее распространённым в практике. Недостатком данного метода является необходимость использовать внешнее устройство – частотный преобразователь.

Если сравнивать три рассматриваемых метода регулирования n, то можно отметить, что методы понижения напряжения на источнике питания и добавления сопротивления в цепь ротора не изменяют частоту вращения магнитного поля статора, тогда как метод частотного преобразования напрямую её изменяет, обеспечивая широкий диапазон регулирования. Кроме того, методы добавления сопротивления в цепь ротора и частотного регулирования сохраняют величину максимального момента, тогда как снижение напряжения питания приводит к уменьшению максимального момента на валу и ухудшению перегрузочной способности двигателя.

- Расчёт искусственных механических характеристик nM при различных способах торможения трёхфазного асинхронного двигателя.

  - Генераторное торможение.

Рассмотрим первый этап – работу АД в тормозном режиме на естественной характеристике (при R2доб=0):

MТ=-tMн=-0.8*193.11=-154.49 Нм

nТ=h1nн=1.25*723=903.75 об/мин

MMAXТ=-MMAX=-579.34 Нм

sкрТЕ=-sкрЕ=-0.210

λT=MMAXТMТ=-579.34-154.49=3.75

sТЕ=sкрТЕλT+λT2-1=-0.2103.75+3.752-1=-0.028

nТЕ=n01-sТЕ=750*1+0.028=771.37 об/мин

Переходим ко второму этапу – определению R2доб, обеспечивающего прохождение реостатной тормозной характеристики через точку с координатами MТ и nТ:

sТ=n0-nТn0=750-903.75750=-0.205

R2доб=R2sТsТЕ-1=0.232*-0.205-0.028-1=1.438 Ом

sкрТ=sкрТЕR2+R2добR2=-0.210*0.232+1.4380.232=-1.510

nкрТ=n01-sкрТ=750*1+1.510=1882.25 об/мин

Найдем характеристику по формуле Клосса MТ=2MMAXssкр+sкрs. Вычисленные данные приведены в таблице ниже:

|  | s | n | M | M' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Искусственная критическая точка | -1.510 | 1882.25 | -157.99 | -579.34 |
|  | -0.600 | 1200.00 | -361.04 | -397.69 |
|  | -0.500 | 1125.00 | -413.43 | -345.82 |
|  | -0.400 | 1050.00 | -476.64 | -286.86 |
|  | -0.300 | 975.00 | -544.19 | -221.51 |
| Естественная критическая точка | -0.210 | 907.37 | -579.34 | -157.99 |
| Искусственная искомая точка | -0.205 | 903.75 | -579.18 | -154.49 |
|  | -0.100 | 825.00 | -450.00 | -76.42 |
| Естественная искомая точка | -0.028 | 771.37 | -154.49 | -21.86 |
| Холостой ход | 0.000 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.100 | 675.00 | 450.00 | 76.42 |
|  | 0.200 | 600.00 | 578.67 | 150.85 |
|  | 0.300 | 525.00 | 544.19 | 221.51 |
|  | 0.400 | 450.00 | 476.64 | 286.86 |
|  | 0.500 | 375.00 | 413.43 | 345.82 |
|  | 0.600 | 300.00 | 361.04 | 397.69 |
|  | 0.700 | 225.00 | 318.68 | 442.19 |
|  | 0.800 | 150.00 | 284.34 | 479.39 |
|  | 0.900 | 75.00 | 256.21 | 509.63 |
| Остановка/Пуск | 1.000 | 0.00 | 232.87 | 533.45 |

Рис. 4.1. Естественная и искусственная механические характеристики асинхронного двигателя при генераторном торможении.

Метод генераторного торможения позволяет экономить энергию и обеспечивает быстрое торможение, что делает его полезным в системах, требующих точного контроля процесса остановки. Однако он требует дополнительного оборудования и может быть неэффективен для небольших двигателей или случаев, когда возврат энергии в сеть невозможен.

  - Торможение противовключением.

Рассмотрим вариант торможения противовключением с использованием реостатной характеристики  nM.

MТ=tMн=-0.8*193.11=154.49 Нм

nТ=-h3nн=-0.5*723=-361.5 об/мин

sТ=n0-nТn0=750+361.5750=1.482

λТ=MMAXMТ=579.34154.49=3.75

sкрТ=sТλТ+λТ2-1=1.482*3.75+3.752-1=10.914

nкрТ=n01-sкрТ=750*1-10.914=-7435.32 об/мин

R2доб=R2sкрТsкр-1=0.232*10.9140.210-1=11.843 Ом

Вычисленные данные характеристики приведены в таблице ниже:

|  | s | n | M | M' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холостой ход | 0.000 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.100 | 675.00 | 450.00 | 10.62 |
| Естественная критическая точка | 0.210 | 592.63 | 579.34 | 22.27 |
|  | 0.300 | 525.00 | 544.19 | 31.83 |
|  | 0.400 | 450.00 | 476.64 | 42.41 |
|  | 0.500 | 375.00 | 413.43 | 52.97 |
|  | 0.600 | 300.00 | 361.04 | 63.51 |
|  | 0.700 | 225.00 | 318.68 | 74.01 |
|  | 0.800 | 150.00 | 284.34 | 84.48 |
|  | 0.900 | 75.00 | 256.21 | 94.90 |
| Остановка/Пуск | 1.000 | 0.00 | 232.87 | 105.28 |
|  | 2.000 | -750.00 | 120.24 | 205.43 |
|  | 3.000 | -1500.00 | 80.64 | 296.13 |
|  | 4.000 | -2250.00 | 60.61 | 374.38 |
|  | 5.000 | -3000.00 | 48.54 | 438.75 |
|  | 6.000 | -3750.00 | 40.47 | 489.16 |
|  | 7.000 | -4500.00 | 34.70 | 526.55 |
|  | 8.000 | -5250.00 | 30.37 | 552.48 |
|  | 9.000 | -6000.00 | 27.00 | 568.74 |
| Искусственная критическая точка | 10.914 | -7435.32 | 22.27 | 579.34 |

Рис. 4.2. Естественная и искусственная механические характеристики асинхронного двигателя при торможении противовключением.

Торможение противовключением отличается простотой реализации и высокой эффективностью при больших скоростях вращения, однако сопровождается значительными механическими нагрузками, повышенным тепловыделением и неэкономичным расходом энергии. Этот метод целесообразен для экстренных или аварийных режимов, где необходимо быстрое и мощное торможение, но требует внимательного учёта возможного износа и повреждения оборудования.