|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Сдвоенный семинар №1

“Работа с микроконтроллером AVR”

| Студенты группы ИУ1-51Б | _____________________________ |
| --- | --- |
|  | _____________________________ |
|  | _____________________________ |
|  | «____»________________2026 г. |
| Преподаватель | _____________________________ |
|  | «____»________________2026 г. |

Практика

Работа с вводами и выводами микроконтроллера

В первой подзадаче семинара необходимо было доработать код для управления вводами/выводами. Сначала необходимо было реализовать уменьшение задержки при нажатии кнопки 8. Для этого был добавлен блок кода, изменяющий задающий вдвое меньшую задержку при нажатии кнопки 8.

Вторая подзадача – инверсия вывода на светодиодах. Для ее выполнения были использованы переменные Temp2 и Temp3, а также функция eor. Таким образом переменная Temp1 используется для хранения и обработки, Temp3 для инверсии этого значения, а Temp2 для вывода полученного значения на светодиоды.

Результаты работы можно увидеть в Приложении 1.

- Работа с ШИМ

Вторая задача была связана с работой с ШИМ контроллера, необходимо было исправить режимы работы так чтобы они соответствовали представленному описанию. Для этого в каждый из режимов было добавлено задание яркости для 5 светодиода.

При исследовании сигнала полученного с выводов микроконтроллера был получен график соответствующий, сигналу с широтно-импульсной модуляцией представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. График ШИМ-сигнала

Результаты работы можно увидеть в Приложении 2.

Приложение 1. Работа с вводами/выводами

- /*

- Example Applications 9-2 STK500 User Guide

- ===============================================

- Connect PORTD to LEDS and PORTB to SWITCHES.

- LEDs will operate differently depending on what switch is pressed.

- Tip: Copy the code from this document into AVR Studio.

- ***** STK500 LEDS and SWITCH demonstration

- Код модифицирован для использования отладочной платы EVBavr05

- Индикация сетодиодами происходит в инверсном режиме:

- светодиоды включаются низким уровнем на выводе порта PORTD

- */

- ;----- Подключить файл описания архитектуры

- .include "m16def.inc"

- ;----- Определения переменных в регистрах

- .def Temp 	=	r16 	; Временная переменная 1

- .def Temp2	=	r19 	; Временная переменная 2

- .def Temp3	=	r20 	; Временная переменная 3

- .def Delay	=	r17 	; Параметр задержки 1

- .def Delay2	=	r18 	; Параметр задержки 2

- ;----- Вектор прерывания по сбросу

- RESET:

- jmp	START

- ;----- Начало размещения кода

- .org	0x100	;

- START:

- ;----- Инициализация портов

- ser	Temp2

- out	DDRD,temp2 	; порт D на вывод

- clr	Temp2		;

- out	DDRB,Temp2		; порт B на ввод

- ser	Temp2

- OUT PORTB,Temp2

- ldi temp3, 0xff

- ;----- Проверка нажатия кнопок и индикация

- LOOP:	;Начало основного цикла

- mov Temp2, Temp

- eor Temp2, temp3

- out	PORTD,Temp2 	; Обновить индикацию

- sbis	PINB,0x00 	; Если нажата кнопка 0

- inc	Temp 		; -> инкремент Temp,

- ; иначе

- sbis	PINB,0x01 	; если нажата кнопка 1

- dec	Temp 		; -> декремент Temp,

- ; иначе

- sbis	PINB,0x02 	; если нажата кнопка 2

- ror	Temp 		; -> сдвиг вправо

- ; иначе

- sbis	PINB,0x03 	; если нажата кнопка 3

- rol	Temp 		; -> сдвиг влево

- ; иначе

- sbis	PINB,0x04 	; если нажата кнопка 4

- com	Temp 		; -> инверсия

- ; иначе

- sbis	PINB,0x05 	; если нажата кнопка 5

- neg	Temp 		; -> дополнение до 2

- ; иначе

- sbis	PINB,0x06 	; если нажата кнопка 6

- swap	Temp 		; -> перестановка полубайтов

- ;---- Задержка, чтобы изменения состояния светодиодов были заметны

- ldi	Delay,0x00	; Число повторений внешнего цикла задержки

- ldi	Delay2,0x00	; Число повторений внутреннего цикла задержки

- sbis PINB,0x07 	; Число повторений внешнего цикла задержки

- ldi	Delay2,0x80	; Число повторений внутреннего цикла задержки

- DLY:

- dec	Delay

- brne	DLY

- dec	Delay2

- brne	DLY

- ;----  Возврат в начало бесконечного цикла

- rjmp	LOOP

Приложение 2. Работа с ШИМ

    - /*

    - Программа работы с таймером Т1 в режиме двухканальной ШИМ

    - со взаимно инверсными режимами формирования выходного

    - сигнала для управления яркостью свечения светодиодов

    - */

    - .include "m16def.inc"

    - .def temp  = r16  ; Вспомогательная переменная

    - .def Delay = r17   ; Переменная задержки

    - .def Delay2 = r19   ; Переменная задержки 2

    - .def flag   = r18   ; Флаг направления

    - .def temp0  = r20  ; Вспомогательная переменная

    - .org 0x00

    - RESET:

    - jmp MAIN   ;Вектор прерывания по сбросу

    - .org 0x0100

    - MAIN:

    - ldi  temp,low(RAMEND)

    - out  SPL,temp

    - ldi  temp,high(RAMEND) ;Инициализация стека

    - out  SPH,temp

    - clr  temp

    - clr  temp0

    - clr  flag

    - ;Инициализация портов

    - ldi  temp,(1<<DDD4)|(1<<DDD5)

    - out  DDRD,temp  ;4 и 5 разряды порта D на вывод

    - clr  temp

    - out  DDRB,temp  ;Все разряды порта B на ввод

    - ser  temp

    - out  PORTB,temp  ;Включить подтягивающие резисторы

    - clr  temp   ; Обнуление

    - out  OCR1AL,temp  ; регистров

    - out  OCR1BL,temp  ; сравнения

    - out  TCNT1L,temp  ; таймера

    - out  TCNT1H,temp  ; и счетчика

    - ;=============== Настройка таймера ========================

    - ;Канал А -прямая логика, канал В -инверсная;

    - ;PWM Phase Correct, 8-bit

    - ldi  temp,(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10)

    - out  TCCR1A,temp

    - ;Настройка предделителя и режима таймера

    - ;CS12..10 = 001 : fck без деления

    - ;|(1<<WGM12);(вариант для быстрой ШИМ)

    - ldi  temp,(1<<CS10)

    - out  TCCR1B,temp  ;

    - ;======== Основной цикл ===================================

    - WAIT_0:

    - ;Перевод в устойчивые состояния выводов: LD4 светится, LD5 выключен

    - sbic PINB,PINB0 ; проверка нажатия кнопки SW0

    - rjmp WAIT_1

    - ldi temp , 0xff    ;запись константы "0"в регистры сравнения

    - out  OCR1AL,temp

    - out  OCR1BL,temp

    - ;*** Режим постоянного свечения LD5 ярче LD4

    - WAIT_1:

    - sbic PINB,PINB1  ;если не нажата кнопка SW1

    - rjmp WAIT_2   ;- переход к следующей проверке,

    - clr  temp  ;иначе установка

    - out  OCR1AL,temp  ; коэффициента заполнения

    - ldi temp, 0x08

    - out  OCR1BL,temp ; 8/256

    - ;*** Режим постоянного свечения LD4 ярче LD5

    - WAIT_2:

    - sbic PINB,PINB2  ;если не нажата кнопка SW2

    - rjmp WAIT_3   ;- переход к следующей проверке,

    - ldi temp, 0xaa  ;иначе установка

    - out  OCR1AL,temp  ; коэффициента заполнения

    - ldi temp, 0xaa

    - out  OCR1BL,temp ; 248/256

    - WAIT_3:

    - ;***Перевод в устойчивые состояния выводов: LD4 выключен, LD5 светится

    - sbic PINB,PINB3  ;если не нажата кнопка SW3

    - rjmp WAIT_4   ;- переход к следующей проверке,

    - clr  temp   ;иначе установка

    - out  OCR1AL,temp ; коэффициента заполнения

    - out  OCR1BL,temp ; 256/256

    - ;==== Скачкообразное мерцание светодиодов в противофазе при нажатой кнопке SW4

    - WAIT_4:

    - sbic PINB,PINB4  ;проверка нажатия кнопки SW4:

    - rjmp WAIT_0   ;если не нажата - в начало

    - ;основного цикла, иначе

    - ;---- Проверка направления

    - tst flag

    - ;если не 0 - уменьшение константы сравнения

    - brne L0

    - ; иначе увеличение константы

    - subi temp0,-8

    - ; Если превышен максимум

    - cpi temp0,0x00

    - brne L1

    - ; - изменение направления

    - com flag

    - rjmp L1

    - L0:  ; Уменьшение константы

    - subi temp0,8

    - ; Если равно минимуму

    - cpi temp0,0xFF

    - brne L1

    - ; - изменение направления

    - com flag

    - ;---- Запись константы в регистры сравнения,

    - L1:

    - out OCR1AL,temp0

    - out OCR1BL,temp0

    - ;==== Окончание режима 4

    - ; Настройка задержки

    - ldi Delay2,0x00

    - DLY:

    - dec Delay

    - brne DLY

    - dec Delay2

    - brne DLY

    - ; и переход на следующую итерацию

    - rjmp WAIT_4